## I. Giới thiệu

- Triết lý Data-Centric AI: Tập trung vào chất lượng và độ phong phú của dữ liệu

- Mục tiêu: Xây dựng pipeline tiền xử lý biến dữ liệu thô thành  không gian đa chiều để phát hiện bất thường.

- Đối tượng: Từ lưới điện công nghiệp (Daewoo Steel) đến tùy chỉnh cho hệ thống năng lượng hộ gia đình.

## II. EDA

- Phân tích biến số lõi:

  - Công suất tác dụng (Usage_kWh): Năng lượng thực tế tiêu thụ

  - Công suất phản kháng (Lagging/Leading kVarh): Đặc trưng cho tải cảm kháng/dung kháng.1

  - Hệ số công suất (Power Factor): Chỉ số hiệu quả truyền tải.

- Đặc tính chuỗi thời gian: Tần suất 15 min, tính chu kỳ ngày/đêm (NSM) và trạng thái tuần (WeekStatus)

- Định hình Không gian bình thường (Normal Profile): Phân tích mối tương quan chéo giữa Load_Type, WeekStatus và Usage_kWh để vẽ ra bức tranh tiêu thụ điện bình thường.

- Độ đậm đặc Carbon (Carbon Intensity): Đánh giá tỷ suất giữa năng lượng và phát thải carbon (biến CO2(tCO2)), gắn liền với bài toán ESG (Phát triển bền vững).

III.Định nghĩa các cơ chế Vật lý và ánh xạ bất thường trên tập dữ liệu

- Idling (Chạy không tải kéo dài): Lãng phí năng lượng cuối tuần hoặc ban đêm khi Load_Type là "Light Load" nhưng Usage_kWh vẫn duy trì ở mức cao bất thường.

- Leakage (Rò rỉ Năng lượng & Trôi dạt Khái niệm): Nhận diện sự gia tăng tiệm tiến, vi tế của Usage_kWh ở cùng điều kiện vận hành (Load_Type, NSM) qua các chu kỳ tuần/tháng, chỉ ra sự suy thoái hiệu suất (ví dụ: mòn van khí nén).

- Local Overload (Quá tải Cục bộ & Xung đột Biên độ): Mô hình hóa xung đột biên độ lớn (Point Anomalies) khi Usage_kWh vượt giới hạn phương sai, đặc biệt khi đi kèm với sự bùng nổ của Công suất phản kháng trễ pha (Lagging kVarh) và sự giảm sâu của Hệ số Công suất, cho thấy quá trình bão hòa từ tính của thiết bị.

## IV. Preprocessing and feature engineering pipeline

### 1. Time Domain

- Lag Features: Tạo các biến trễ (15m, 30m, 1h, 24h) để nắm bắt quán tính tiêu thụ.12

- Rolling Statistics: Tính toán trung bình trượt (Rolling Mean) và độ lệch chuẩn trượt (Rolling Std) để phát hiện xu hướng rò rỉ hoặc dao động lạ.

- Trigonometric Encoding: Mã hóa sin/cos cho biến NSM để duy trì tính liên tục của thời gian tuần hoàn.

### 2. Frequency Domain

- Discrete Wavelet Transform (DWT): Sử dụng họ hàm Daubechies để tách tín hiệu thành hệ số xấp xỉ (xu hướng) và hệ số chi tiết (nhiễu/bất thường tần số cao).

- Ưu thế: Định vị chính xác thời điểm xảy ra sự cố (khác với FFT chỉ cho biết tần số).

### 3. Physical Domain

- Công suất biểu kiến (S): Tính toán từ công suất tác dụng và phản kháng để xác định giới hạn chịu tải.

- Góc lệch pha (Phi): Cung cấp thang đo tuyến tính để nhận diện trạng thái hỗn loạn của phụ tải.

## V. Augmentation

- Thực trạng: Các điểm bất thường (rò rỉ, quá tải) thường chiếm < 1%.

- Giải pháp: Triển khai Mạng đối nghịch sinh (GANs) hoặc Variational Autoencoders (VAE) để sinh mẫu sự cố nhân tạo mang tính thực tế cao.23

VI. Quản lý và đánh giá

1. Đánh giá Hiệu suất Mô hình

- Ablation Study (Thiết lập đo lường Trước - Sau Pipeline)

- Đánh giá Ma trận & Thước đo: Sử dụng F1-Score, AUC-ROC thay vì Accuracy để tránh nghịch lý độ chính xác

- Feature Importance (Định lượng giá trị đặc trưng) & XAI (Explainable AI):

  - SHAP values hoặc Permutation Importance.

  - Mục tiêu: Chứng minh rằng các biến phái sinh chiếm vị trí quan trọng nhất trong việc ra quyết định.

VII. Kết luận & Hướng mở rộng

- Tóm tắt các đóng góp cốt lõi của Triết lý Data-Centric AI trong việc giải quyết các bất thường cơ điện học trên lưới điện công nghiệp.

- Định hướng mở rộng (Smart Home Energy): Lập luận rằng framework tiền xử lý này mạnh mẽ đến mức có thể scale-down (thu nhỏ) để áp dụng cho hệ thống quản lý năng lượng hộ gia đình, giải quyết các vấn đề như Idling, Leakage và Contextual Anomaly ở cấp độ thiết bị gia dụng.